CCTP PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE VITRÉE 40mm (CRISTAL)

DIMENSIONS DE LA BAIE : L             x H                (mm)

Guidage : Levée standard, verticale, semi verticale, réduite

OBSERVATIONS PARTICULIERES : Porte(s) manuelle(s) ou motorisée(s)

Ouvrage comprenant :

Fourniture et pose d’une porte(s) sectionnelle(s) manuelle(s) ou motorisée(s) isolée(s) composée(s) de sections en profils d’aluminium anodisé avec pares closes aluminium d’épaisseur 40mm de chez SAFIR Industrie ou équivalent.

Elle respectera les normes européennes en vigueur (NF EN 13241-1), et sera dotée du marquage « CE », et comprendra :

# Structure et Mécanisme :

Système de guidage composé de 2 rails verticaux et 2 rails horizontaux (sauf levée verticale) en acier galvanisé à chaud (épaisseur 20/10ème), fixés sur la structure du bâtiment.

Guidage de la porte suivant hauteur disponible et adaptation du guidage de manière à ne pas encombrer les volumes utiles du bâtiment.

Mécanisme de la porte conforme aux normes en vigueur, avec 1 ou plusieurs ressorts d’équilibrages de 20000 cycles minimum en acier trempé équipé d’antichute.

# Tablier :

# Composé de sections vitrées en aluminium anodisé ou laqué (option) dans la gamme RAL du fabricant. L’étanchéité avec l’extérieur est assurée par des joints EPDM ; en partie basse au niveau du seuil, au niveau du linteau et sur les montants latéraux du système de guidage. Incorporation possible d’un ou plusieurs panneaux isolés, d’une épaisseur minimum de 40mm, composé de 2 tôles d’acier en acier galvanisé. Le tablier sera équipé d’antichute en cas de rupture suivant les normes en vigueurs.

# Remplissages des sections :

- Plexiglass 1 x 2 mm simple/double 2 x 2mm, épaisseur 21mm

- Polycarbonate 1 x 3mm simple/double 2 x 3mm (Polycarbonate extérieur/Acrylate intérieur) épaisseur 21mm

- Acrylate 1 x 3mm simple/double 2 x 3mm, épaisseur 21mm

- Polycarbonate alvéolaire double clair 16 mm

- Verre securit simple 1 x 4mm.

- Tôle Aluminium isolée double épaisseur 19mm

# Coloris :

# Sections vitrées : Teinte aluminium anodisé extérieur/ intérieur

# Laquage sur face extérieure avec peinture polyuréthane ou double face en poudrage EPOXY suivant le nuancier RAL du fabricant (option).

# Panneaux isolés : Aspect Stucco rainuré face extérieure (RAL 1021, 1015, 3000, 5010, 9010, 9002, 9006, 9007, 7016) et face intérieure (RAL 9010) ou aspect Micro rainuré sur face extérieure (RAL 9010, 9006, 7016) et Stucco rainuré sur face intérieure (RAL 9010).

# Laquage sur face extérieure et intérieure avec peinture polyuréthane suivant le nuancier RAL du fabricant (option).

# Verrouillage :

# Condamnation de la porte par verrou intérieur ou par serrure à clef. Système de verrouillage équipé d’un contacteur pour interruption de commande pour une porte motorisée.

# Sécurités

# -Le panneau bas est équipé de parachutes pour éviter la chute du tablier en cas de rupture des câbles.

# -Les ressorts sont équipés de sécurités pour stopper la rotation de l’arbre et empêcher la chute de la porte en cas de rupture d’un ou des ressorts.

# -Un joint d’étanchéité palpeur muni d’un jeu de cellules opto-électriques assure l’arrêt et la réouverture de la porte en cas de contact avec un obstacle en fermeture (option).

# -Une ou plusieurs cellules photo-électriques avec contact NF assurent l’arrêt et la réouverture de la porte en fermeture en cas d’interruption du faisceau par une personne ou un véhicule (option).

# -Deux feux de signalisations avertissent l’utilisateur et les personnes se trouvant à proximité de la porte, du démarrage d’un cycle d’ouverture ou de fermeture avec pré avertissement (option).

# -Un marquage au sol matérialise l’aire de débattement de la porte automatique dans laquelle personne ne doit se trouver pendant son fonctionnement (option).

# -Un contacteur (sécurité mou de câble) positionné sur le parachute de câble assure l’arrêt de la motorisation en cas de blocage mécanique de la porte entrainant un mou de câble (option).

# -Un hublot d’éclairage de zone installé dans les lieux où la luminosité est inférieure à 20 Lux assure une bonne visibilité (option).

# Commande d’ouverture et manœuvre :

# -Ouverture par corde de tirage direct (porte inférieure à 9m²).

# -Ouverture de la porte par treuil à chaine (porte supérieure à 3500mm de HB).

# -Ouverture de la porte par motoréducteur équipé de :

- Motorisation à pression maintenue : Alimentation 230V mono. ou 400V Tri. fonctionnant par une impulsion à la montée et une pression maintenue à la descente « homme mort ». Commande par une boite à 3 boutons située à hauteur d’homme ou contacteur à clef. Réglage des fins de courses mécaniques au motoréducteur.

- Motorisation automatique : Alimentation 230V mono. ou 400V Tri. fonctionnant par une impulsion à la montée et impulsion (ou temporisation) à la descente. Commande par coffret avec 3 boutons, sectionneur cadenassable et arrêt d’urgence.

# Fermeture par temporisation réglable avec sécurités comprenant au minimum un jeu de cellules de sécurité photo-électriques, un palpeur opto-électrique fonctionnant par transmission radio ou filaire, 2 feux de signalisations oranges 24V (intérieur et extérieur), un éclairage de zone 220V et un marquage de sécurité au sol.

# Commande d’ouverture supplémentaire par contacteur à clef, boucle magnétique, radar, émetteur radio ou tirette. Réglages des fins de courses électroniques à partir du coffret de commande.

Localisation ;

- Zone

- Zone

- Zone