CCTP PORTE BASCULANTE AUTOMATIQUE POUR PARKING COLLECTIF

Référence : SAFIR S400

1 - GENERALITE

  - - GARANTIE

L’entreprise devra garantir son matériel et son installation, minimum 1 an après la réception du chantier. La garantie comprendra les pièces et la main d’œuvre. Pendant la période de garantie, l’entreprise devra l’entretien et la maintenance du matériel.

  - - SECURITE DES PERSONNES

Toutes les dispositions devront être prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes, ayant à circuler aux abords du chantier, par des dispositifs de protection de type barrière ou autres.

  - - PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur protection de manière efficace et durable.

  - - NUISANCE SONORE

Le niveau de bruit LnaT reçu dans les logements en provenance de la porte automatique collective ne dépassera pas 30dB(A) en pièces principales et 35dB(A) en cuisines fermées. L’entreprise s’engage à exécuter les réglages nécessaires au fonctionnement silencieux de l’installation, et à poser un kit antibruit si nécessaire.

2 - DESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS

L’installation devra être en tous points, conforme aux dernières normes, décrets, circulaires, régissant la mise en œuvre et la sécurité des portes à usage collectif. 
Un essai initial devra être réalisé afin de répondre à l'évaluation de conformité pour le marquage CE. L'ensemble des documents (plans, schémas, DOE) établis par un organisme notifié (CSTB, CETIM, ...), devra également être transmis au bureau de contrôle. L'attestation de conformité sera à joindre au D.O.E.

L’entreprise devra veiller à la conformité locale de la classe au vent.

Matériel :

Porte automatique de parking collectif : référence SAFIR S400, conforme à la norme                         NF EN 13241-1, des établissements SAFIR ou équivalent.

# 2.2 - PORTE AUTOMATIQUE DE PARKING

# Type de porte : 
Porte basculante monobloc, non débordante, pour usage intensif (1000 cycles par jour).

# Tablier : 
Cadre en profil aluminium 80 x 55 mm, renforcé par des cornières 50 x 30 mm selon la largeur de la porte. Renfort aluminium horizontal 80 x 44 mm positionné au milieu du tablier.

Habillage :

Bardage simple peau ép. 65/100ème, à nervures verticales, RAL 9016 en standard, assemblé par vis auto-foreuses.

Variantes habillage :

- Tôle lisse, tôle cassette, tôle pointe de diamant, bois hydrofuge gravé, panneau iso, caillebotis, ventelle, plexiglas, pleximiroir, grillage inox, ou autres en fonction des besoins et des impératifs,

- Ventilation haute, basse ou totale par perforations, barreaudage, treillis mailles soudées, ou autres, en fonction du nombre de véhicules et de l’esthétique recherché,

- 200 couleurs RAL au choix. Au choix : une face (face extérieure), deux faces, faces extérieures poteaux et linteau.

# Poteaux :

# En alliage alu zinc (ép. 20/10ème) de type autoportant intégrant le moteur, l’armoire de commande, les différents câblages électriques, les organes de sécurité, et le mécanisme de compensation.

# Linteau :

# Encombrement maximum : 100 + jeu de pose 30 mm

# Guidage :

# 2 rails horizontaux et 2 rails verticaux autoportants en aluminium, et 4 galets en polyamide montés sur roulements étanches assurant un guidage parfait et silencieux du tablier.

Compensation:

Contrepoids personnalisé et modulable permettant l’équilibrage parfait du tablier. Liaison contrepoids / tablier par sangles nylon permettant un fonctionnement silencieux de la porte.

# Motorisation :

Manœuvre par un ou deux moteurs 230 Vac, selon la dimension du tablier, de type oléo-électrique.
Fréquence d’utilisation 1000 cycles/jour.

# Manœuvre manuelle possible en cas de défaut de l’alimentation électrique.

# Sécurité :

Double limiteur d’effort en ouverture et en fermeture.

Deux barrages cellules à 100 et 400 mm du sol, encastrés dans les poteaux.

Un palpeur de sécurité anti-écrasement au bas du tablier.

Deux bandes de contact de sécurité disposées sur les montants verticaux du tablier.

Trois feux orange clignotants à leds intégrés dans les montants.

Eclairage intérieur de la zone de débattement, intégré dans le montant.

Mouvement réversible à tout moment (dégagement d’une personne).

Verrouillage en fermeture par deux ventouses électromagnétiques à l’arrachement ou à cisaillement, ou deux verrous électromécaniques.

Système pare-chute à prise instantanée en cas de rupture d’une sangle.

Sectionneur cadenassable en position OFF.

# Le marquage au sol règlementaire de l’aire de débattement du tablier est à la charge du présent lot.

# Fonctions complémentaires :

# Commande de minuterie (éclairage automatique du parking)

# Contact alarme (report d’informations vers la loge du gardien/concierge)

# Compteurs de cycles partiel et total.

Mode blocage (fermeture automatique de la porte dès le passage du véhicule).

Enregistrement des derniers défauts.

Gestion de feux de priorité de passage.

2.3 - COMMANDE POUR L’OUVERTURE

A la charge du lot ELECTRICITE.

2.4 - DIMENSIONS

Dimensions de la baie : L             x H                (mm)

# 2.5 - LOCALISATION

Le raccordement des équipements électriques du présent lot se fera sur les attentes laissées par le lot ELECTRICITE.

SAFIR Collectif - 14 rue des Garennes - 78440 GARGENVILLE

Tel : 01 34 97 36 00 – Fax 01 37 94 36 81

www.groupesafir.com