CCTP PORTE BASCULANTE AUTOMATIQUE POUR RESIDENCE

Référence : SAFIR MELODIA

1 - GENERALITE

  - - GARANTIE

L’entreprise devra garantir son matériel et son installation, minimum 1 an après la réception du chantier. La garantie comprendra les pièces et la main d’œuvre. Pendant la période de garantie, l’entreprise devra l’entretien et la maintenance du matériel.

  - - SECURITE DES PERSONNES

Toutes les dispositions devront être prises pour assurer la protection et la sécurité des personnes, ayant à circuler aux abords du chantier, par des dispositifs de protection de type barrière ou autres.

  - - PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise sera responsable de ses ouvrages jusqu’à la réception des travaux. Elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer leur protection de manière efficace et durable.

  - - NUISANCE SONORE

Le niveau de bruit LnaT reçu dans les logements en provenance de la porte automatique collective ne dépassera pas 30dB(A) en pièces principales et 35dB(A) en cuisines fermées. L’entreprise s’engage à exécuter les réglages nécessaires au fonctionnement silencieux de l’installation, et à poser un kit antibruit si nécessaire.

2 - DESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 - DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS

L’installation devra être en tous points, conforme aux dernières normes, décrets, circulaires, régissant la mise en œuvre et la sécurité des portes à usage collectif. 
Un essai initial devra être réalisé afin de répondre à l'évaluation de conformité pour le marquage CE. L'ensemble des documents (plans, schémas, DOE) établis par un organisme notifié (CSTB, CETIM, ...), devra également être transmis au bureau de contrôle. L'attestation de conformité sera à joindre au D.O.E.

L’entreprise devra veiller à la conformité locale de la classe au vent.

Matériel :

Porte basculante automatique résidentielle : référence SAFIR Mélodia, conforme à la norme                         NF EN 13241-1, des établissements SAFIR ou équivalent.

# 2.2 - PORTE AUTOMATIQUE DE GARAGE

# Type de porte : 
Porte basculante monobloc, non débordante, pour usage résidentiel (60 cycles par jour).

# Tablier : 
Cadre en profil aluminium 80 x 55 mm, renforcé par des cornières 50 x 30 mm selon la largeur de la porte. Renfort aluminium horizontal 80 x 44 mm positionné au milieu du tablier.

Habillages possibles :

- Panneau Iso : panneaux anti pince-doigts constitués de 2 tôles d’acier galvanisé comprimant une mousse polyuréthane de 40 mm d’épaisseur. Coefficient de conductivité thermique : U = 0,50 W/m²K

- Panneau Deco : panneaux en bois hydrofuge dont l’épaisseur est adaptée au poids de la porte. Usinage par gravure pour obtenir tout type de motif ou dessin

- Tôles lisses : tôles lisses en aluminium d’une épaisseur de 20/10ème pouvant accueillir diverses perforations et divers types de décors.

- Cadre nu : Le remplissage est à la charge de l’installateur. Les 8 kg / m² ne doivent pas être dépassés.

- Mais aussi barreaudage, tôle cassette, tôle pointe de diamant, caillebotis ventelles, plexiglas, pleximiroir, grillage inox etc.

- 200 couleurs RAL au choix. Au choix : une face (face extérieure), deux faces, faces extérieures poteaux et linteau.

# Poteaux :

# En alliage alu zinc (ép. 20/10ème) de type autoportant intégrant le moteur, l’armoire de commande, les différents câblages électriques, les organes de sécurité, et le mécanisme de compensation.

# Linteau :

# Encombrement maximum : 100 + jeu de pose 30 mm

# Guidage :

# 2 rails horizontaux et 2 rails verticaux autoportants en aluminium, et 4 galets en polyamide montés sur roulements étanches assurant un guidage parfait et silencieux du tablier.

Compensation:

Contrepoids personnalisé et modulable permettant l’équilibrage parfait du tablier. Liaison contrepoids / tablier par sangles nylon permettant un fonctionnement silencieux de la porte.

# Motorisation :

Manœuvre deux moteurs 24Vcc de type électrique.
Fréquence d’utilisation 60 cycles/jour.

2 émetteurs à 2 fonctions

Double limiteur d’effort en ouverture et fermeture

# Sécurité :

1 barrage cellules à 200 mm du sol, encastrés dans les poteaux.

Un feu orange clignotant à leds intégré dans le montant.

Mouvement réversible à tout moment (dégagement d’une personne).

Système pare-chute à prise instantanée en cas de rupture d’une sangle.

# Portillon intégré dans la porte (en option)

Portillon de 800 mm de large et d’une hauteur à définir en fonction de celle de la porte

Serrure trois points avec contacteur portillon

2.3 - COMMANDE POUR L’OUVERTURE

A la charge du lot ELECTRICITE.

2.4 - DIMENSIONS

Dimensions de la baie : L             x H                (mm)

# 2.5 - LOCALISATION

Le raccordement des équipements électriques du présent lot se fera sur les attentes laissées par le lot ELECTRICITE.

SAFIR - 1550 avenue de la Grande Halle - 78200 BUCHELAY

Tel : 01 34 97 36 00

www.portesafir.com