CCTP PORTE SOUPLE A EMPILEMENT INTERIEURE OU EXTERIEURE

(PV180 ou PV420)

DIMENSIONS DE LA BAIE : L             x H                (mm)

Ouvrage comprenant :

Fourniture et pose d’une porte(s) souple(s) automatique(s) de type PV180 ou PV420 chez SAFIR Industrie ou équivalent.

Elle respectera les normes européennes en vigueur (NF EN 13241-1), sera dotée du marquage « CE », et comprendra :

Structure :

Acier autoportante, structure traitée anticorrosion avec primaire Polyzinc poudrage finition époxy (cuite au four) : RAL au choix.

Option : potelet de protection de bas de poteau

Ecran:

PVC poids au m² : 900g. 12 couleurs au choix : blanc 9010 - orange 2004  - bleu 5002  - bleu 5010 - jaune 1003 - gris 7035-7037 - noir 9005 - rouge 3000 - vert 6026  - marron 8006 - beige 1015.

Équipée en standard : 1 bande de visibilité à hauteur de vue.

Incorporation de X bande de visibilité supplémentaire

Vitesse : environ  1 m/s.

Motorisation : Moteur 230/400 V Tri + T sans neutre / P= 0.75 à 1.8 KW, coffret IP54.

Fin de course électronique par encodeur : 1 hauteur

Relevage de secours par manivelle (manivelle longue en option), ou électrique par onduleur.

Armoire de commande : coffret électronique IP65 avec fin de course réglable au coffret avec 3 boutons en façade et compteur de cycles.

Coffret conforme aux normes CE.

Alimentation à la charge du client: 400 V triphasé protégé à 10 A

Sécurités : une cellule de sécurités, une barre palpeuse radio avec Kit JCM, signalisation par deux feux orange à diode.

Détections d’ouvertures possibles :

- Boucles magnétiques intérieure et extérieure

- Radars intérieur et extérieur

- Potences orientables et contacteur à tirette filaire (ou sans fil et sans pile) intérieure et extérieure

- Boutons coup de poing intérieur et extérieur

Tenue au vent : Classe 4