CCTP PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE ISOLEE 80mm (THERMOTEC)

DIMENSIONS DE LA BAIE : L             x H                (mm)

Guidage : Levée standard, verticale, semi verticale, réduite

OBSERVATIONS PARTICULIERES : Porte(s) manuelle(s) ou motorisée(s)

Ouvrage comprenant :

Fourniture et pose d’une porte(s) sectionnelle(s) manuelle(s) ou motorisée(s) isolée(s) avec panneaux sandwich de 80mm de chez SAFIR Industrie ou équivalent.

Elle respectera les normes européennes en vigueur (NF EN 13241-1), et sera dotée du marquage « CE », et comprendra :

# Structure et Mécanisme :

Système de guidage composé de 2 rails verticaux et 2 rails horizontaux (sauf levée verticale) en acier galvanisé à chaud (épaisseur 20/10ème), fixés sur la structure du bâtiment.

Guidage de la porte suivant hauteur disponible et adaptation du guidage de manière à ne pas encombrer les volumes utiles du bâtiment.

Mécanisme de la porte conforme aux normes en vigueur, avec 1 ou plusieurs ressorts d’équilibrages de 20000 cycles minimum en acier trempé équipé d’antichute.

# Tablier :

Panneaux isolés, d’une épaisseur minimum de 80mm, composés de 2 tôles en acier galvanisé, munis de renforts pour les fixations des charnières et remplies de mousse polyuréthane de haute densité sans CFC.

L’isolation thermique du panneau 80mm est au minimum de U=0.24W/m² K.

# L’étanchéité avec l’extérieur est assurée par des joints EPDM ; entre chaque section, en partie basse au niveau du seuil, au niveau du linteau, sur les montants latéraux du système de guidage.

# Hublot avec cadre en PMMA et 2 vitrages double SAN 2,35mm, U=1.21W/m²K.

# Coloris :

# Coloris RAL suivant le nuancier du fabricant :

# -Aspect Stucco rainuré RAL 9010 extérieure/intérieure

# Laquage sur face extérieure et intérieure avec peinture polyuréthane suivant le nuancier RAL du fabricant (option).

# Verrouillage :

# Condamnation de la porte par verrou intérieur ou par serrure à clef. Système de verrouillage équipé d’un contacteur pour interruption de commande pour une porte motorisée.

# Sécurités

# -Le panneau bas est équipé de parachutes pour éviter la chute du tablier en cas de rupture des câbles.

# -Les ressorts sont équipés de sécurités pour stopper la rotation de l’arbre et empêcher la chute de la porte en cas de rupture d’un ou des ressorts.

# -Un joint d’étanchéité palpeur muni d’un jeu de cellules opto-électriques assure l’arrêt et la réouverture de la porte en cas de contact avec un obstacle en fermeture (option).

# -Une ou plusieurs cellules photo-électriques avec contact NF assurent l’arrêt et la réouverture de la porte en fermeture en cas d’interruption du faisceau par une personne ou un véhicule (option).

# -Deux feux de signalisations avertissent l’utilisateur et les personnes se trouvant à proximité de la porte, du démarrage d’un cycle d’ouverture ou de fermeture avec pré avertissement (option).

# -Un marquage au sol matérialise l’aire de débattement de la porte automatique dans laquelle personne ne doit se trouver pendant son fonctionnement (option).

# -Un contacteur (sécurité mou de câble) positionné sur le parachute de câble assure l’arrêt de la motorisation en cas de blocage mécanique de la porte entrainant un mou de câble (option).

# -Un hublot d’éclairage de zone installé dans les lieux où la luminosité est inférieure à 20 Lux assure une bonne visibilité (option).

# Commande d’ouverture et manœuvre :

# -Ouverture par corde de tirage direct (porte inférieure à 9m²).

# -Ouverture de la porte par treuil à chaine (porte supérieure à 3500mm de HB).

# -Ouverture de la porte par motoréducteur équipé de :

- Motorisation à pression maintenue : Alimentation 230V mono. ou 400V Tri. fonctionnant par une impulsion à la montée et une pression maintenue à la descente « homme mort ». Commande par une boite à 3 boutons située à hauteur d’homme ou contacteur à clef. Réglage des fins de courses mécaniques au motoréducteur.

- Motorisation automatique : Alimentation 230V mono. ou 400V Tri. fonctionnant par une impulsion à la montée et impulsion (ou temporisation) à la descente. Commande par coffret avec 3 boutons, sectionneur cadenassable et arrêt d’urgence.

# Fermeture par temporisation réglable avec sécurités comprenant au minimum un jeu de cellules de sécurité photo-électriques, un palpeur opto-électrique fonctionnant par transmission radio ou filaire, 2 feux de signalisations oranges 24V (intérieur et extérieur), un éclairage de zone 220V et un marquage de sécurité au sol.

# Commande d’ouverture supplémentaire par contacteur à clef, boucle magnétique, radar, émetteur radio ou tirette. Réglages des fins de courses électroniques à partir du coffret de commande.

Localisation ;

- Zone

- Zone

- Zone