CCTP PORTE SOUPLE A ENROULEMENT INTERIEURE

(PLANECLAIR PE100)

DIMENSIONS DE LA BAIE : L             x H                (mm)

Ouvrage comprenant :

Fourniture et pose d’une porte(s) souple(s) automatique(s) de type Planéclair PE100 de chez SAFIR Industrie ou équivalent.

Elle respectera les normes européennes en vigueur (NF EN 13241-1), et sera dotée du marquage « CE », et comprendra :

Structure :

Châssis autoportant en aluminium, structure préassemblée et précablée par des éléments en acier laqué époxy satiné RAL 9006.

Eléments de fixations réversibles, amovibles, coulissants sur les montants

Ecran :

PVC poids au m² : 900 grammes. Plusieurs couleurs au choix : blanc 9010, ivoire 1015, jaune 1003, orange 2004, rouge 3002, bleu clair 5015, bleu foncé 5002, bleu marine 5010, vert 6026, gris clair 7035, gris foncé 7037, alu 9006, noir 9005

Bandes de visibilité en option

Raidisseur en tubes en acier galvanisé disposés tous les 600 mm pour une très bonne tenue aux courants d’air. Option tubes en résine fibre de verre anti-chocs.

Le tablier sera assemblé à la porte par l’intermédiaire d’un tube d’enroulement en aluminium brut.

Automatisme :

- Alimentation réseau 400 V Triphasé, protégé à 10A en tête de ligne (non fournie).

- Alimentation des accessoires 24 V DC 0.5 A max

- Motoréducteur frein 400 Vac triphasé à usage très intensif.

- Puissance 0.55 KW à 50 Hz.

- Fin de course par encodeur réglable à partir du coffret.

- Sonde thermique de sécurité.

- Dispositif de remontage manuel par manivelle à l’arrière du moteur.

- Coffret comprenant une carte électronique avec écran de contrôle.

- Boîtier plastique résistant IP56

- BP ouverture fermeture et arrêt de sécurité en façade, 1 sectionneur cadenassable.

- Température de fonctionnement de 0°C à +45°C

- 1 relais configurable disponible.

Sécurité

- Barrière immatérielle dans l’axe du tablier (possibilité de la remplacer par une cellule et un palpeur à transmission radio

- 1 feu orange clignotant à diodes intégré au montant, 1 feu orange à poser à proximité de la baie sur la face de la paroi opposée à la porte.